ZAŁĄCZNIK NR 7

Przedmiar robót

Nazwa zadania:

„Przebudowa ulicy 1 Maja w Skrzyszowie na odcinku od wiaduktu nad autostradą A-1 do skrzyżowania ulicy 1 Maja z ulicą Jana Pawła II”

| Lp. | Podstawa kwalifikacyjna | Opis pozycji | J.m. | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I POMIAROWE 45100000-8 |  |  |
| 1 | kal. własna | Opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem miejsca robót krotność = 1,00 Nr Spec.: ST-0 | kpl | 1,00 |
| 2 | KNR 2-01 0119-03-043 | Roboty pomiarowe - wytyczenie sytuacyjne i wysokościowe, obsługa geodezyjna krotność = 1,00 Nr Spec.: ST-1 | km | 1,43 |
| 2 |  | ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 45111200-0 |  |  |
| 3 | KNR AT-03 0101-02-040 | Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość do 10 cm krotność = 1,00 Nr Spec.: ST-2 | m | 100,00 |
| 4 | KNR AT-03 0102-04-050 + kal. własna | Frezowanie nawierzchni bitumicznej na średnią głębokość 16 cm z wywozem materiału z rozbiórki. Destrukt wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie. krotność = 1,00 Nr Spec.: ST-2 | m2 | 10 472,00 |
| 5 | KNR 2-31 0818-01-040 | Rozebranie poręczy ochronnych rurowych krotność = 1,00 Nr Spec.: ST-2 | m | 20,00 |
| 6 | KNR 2-31 0805-03-050 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z ułożeniem kostki na paletach - analogia krotność = 1,00 Nr Spec.: ST-2 | m2 | 875,00 |
| 7 | KNR 2-31 0803-03 0803-04-050 | Rozebranie nawierzchni chodników z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm krotność = 1,00 Nr Spec.: ST-2 | m2 | 1 800,00 |
| 8 | KNR 2-31 0813-03-040 | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej krotność = 1,00 Nr Spec.: ST-2 | m | 1 603,00 |
| 9 | KNR 2-31 0812-03-060 | Rozebranie ław pod krawężniki z betonu krotność = 1,00 Nr Spec.: ST-2 | m3 | 64,12 |
| 10 | KNR 2-31 0814-02-040 | Rozebranie obrzeży betonowych krotność = 1,00 Nr Spec.: ST-2 | m | 1 303,00 |
| 11 | KNR 4-05 0411-02-090 | Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem krotność = 1,00 Nr Spec.: ST-2 | kpl | 14,00 |
| 12 | KNR 4-05 0409-01 + KNR 4-050409-02 | Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1000 mm krotność = 1,00 Nr Spec.: ST-2 | kpl | 9,00 |
| 13 | KNR 4-05 0316-01-040 | Demontaż rurociągu betonowego o średnicy nominalnej 200 mm krotność = 1,00 Nr Spec.: ST-2 | m | 275,00 |
| 14 | KNR 4-04 1103-01 + KNR4-041103-04 1103-05 | Załadunek i wywóz gruzu z rozbiórek – należy uwzględnić odległość odwozu krotność = 1,00 Nr Spec.: ST-2 | m3 | 274,54 |
| 15 | KNR 4-04 1103-04 + KNR 4-041103-05 | Wywiezienie kostki betonowej będącej w dobrym stanie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego–(do 15km) pozostałą część Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie krotność = 1,00 Nr Spec.: ST-2 | m3 | 52,50 |
| 16 | kal. własna | Opłata składowiskowa - gruz asfaltowy krotność = 1,00 Nr Spec.: ST-2 | m3 | 90,00 |
| 17 | kal. własna | Opłata składowiskowa - gruz betonowy krotność = 1,00 Nr Spec.: ST-2 | m3 | 184,54 |
| 3 |  | RURY OCHRONNE 45232000-2 |  |  |
| 3.1 |  | Zabezpieczenie kabli teletechnicznych 45232000-5 |  |  |
| 18 | KNR 2-01 0310-02-060 | Ręczne odkrycie kabli teletechnicznych krotność = 1,00 Nr Spec.: ST-0 | m3 | 47,40 |
| 19 | KNR 2-19W 0306-05-040 + kal. własna | Rury ochronne dwudzielne z polietylenu twardego o śr. nom. 110 mm. Końce rur zabezpieczyć krotność = 1,00 Nr Spec.: ST-0 | m | 73,00 |
| 20 | KNR 2-01 0320-0201-060 | Zasypywanie wykopów gruntem z odkładu wraz z warstwowym zagęszczeniem krotność = 1,00 Nr Spec.: ST-0 | m3 | 47,40 |
| 21 | kal. własna | Nadzór branżowy krotność = 1,00 Nr Spec.: ST-0 | kpl | 1,00 |
| 3.2 |  | Zabezpieczenie wodociągu 45232100-3 |  |  |
| 22 | KNR 2-01 0310-02-060 | Ręczne odkrycie wodociagu krotność = 1,00 Nr Spec.: ST-0 | m3 | 197,40 |
| 23 | KNR 2-19 0119-02-040 + kal. własna | Rury ochronne stalowe dwudzielne spawane na budowie o średnicy 88,9/3,2 mm. Na rurze przewodowej zabudować płozy centrujące, końce rury zabezpieczyć krotność = 1,00 Nr Spec.: ST-0 | m | 153,50 |
| 24 | KNR 2-01 0320-0201-060 | Zasypywanie wykopów gruntem z odkładu wraz z warstwowym zagęszczeniem krotność = 1,00 Nr Spec.: ST-0 | m3 | 197,40 |
| 25 | kal. własna | Nadzór branżowy krotność = 1,00 Nr Spec.: ST-0 | kpl | 1,00 |
| 3.3 |  | Zabezpieczenie gazociągu 45231220-3 |  |  |
| 26 | KNR 2-01 0310-02-060 | Ręczne odkrycie gazociągu krotność = 1,00 Nr Spec.: ST-0 | m3 | 28,80 |
| 27 | KNR 2-19 0119-02-040 + kal. własna | Rury ochronne stalowe dwudzielne spawane na budowie o średnicy 159/4,5 mm. Na rurze przewodowej zabudować płozy centrujące, końce rury zabezpieczyć krotność = 1,00 Nr Spec.: ST-0 | m | 11,00 |
| 28 | KNR 2-19 0119-02-040 | Rury ochronne stalowe dwudzielne spawane na budowie o średnicy 323,9/7,1 mm. Na rurze przewodowej zabudować płozy centrujące, końce rury zabezpieczyć krotność = 1,00 Nr Spec.: ST-0 | m | 11,00 |
| 29 | KNR 2-01 0320-0201-060 | Zasypywanie wykopów gruntem z odkładu wraz z warstwowym zagęszczeniem krotność = 1,00 Nr Spec.: ST-0 | m3 | 28,80 |
| 30 | kal. własna | Nadzór branżowy krotność = 1,00 Nr Spec.: ST-0 | kpl | 1,00 |
| 4 |  | ROBOTY ZIEMNE 45111200-0 |  |  |
| 31 | KNR 2-01 0206-04 0214-04-060 | Roboty ziemne - wykonanie koryt z odwozem gruntu – należy uwzględnić odległość odwozu krotność = 1,00 Nr Spec.: ST-4 | m3 | 6 983,50 |
| 32 | kal.własna | Opłata składowiskowa krotność = 1,00 Nr Spec.: ST-4 | m3 | 6 983,50 |
| 5 |  | KANALIZACJA DESZCZOWA 45232130-2 |  |  |
| 33 | KNR AT-11 0101-05-060 | Wykopy na odkład wraz z umocnieniem ścian wykopów krotność = 1,00 Nr Spec.: ST-3 | m3 | 334,56 |
| 34 | KNR AT-11 0101-05 + KNR AT-11 0108-07 + + KNR AT-11 0108-02 | Roboty ziemne z odwozem gruntu wraz z umocnieniem ścian wykopów i uwzględnieniem odległości odwozu krotność = 1,00 Nr Spec.: ST-3 | m3 | 1 953,33 |
| 35 | kal.własna | Opłata składowiskowa krotność = 1,00 Nr Spec.: ST-3 | m3 | 1 953,33 |
| 36 | KNR 2-18W 0511-01-060 | Warstwa zagęszczonego żwiru grubości 10 cm krotność = 1,00 Nr Spec.: ST-3 | m3 | 24,34 |
| 37 | KNR 2-18W 0513-01 + KNR 2-18W 0513-02 + kal. własna | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm (średnia głębokość studni 2,00 m) krotność = 1,00 Nr Spec.: ST-3 | 1studnia | 29,00 |
| 38 | KNR 2-18W 0524-02-020 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem krotność = 1,00 Nr Spec.: ST-3 | szt | 49,00 |
| 39 | KNR 2-18W 0511-01-060 | Warstwa zagęszczonego piasku grubości 10 cm krotność = 1,00 Nr Spec.: ST-3 | m3 | 128,04 |
| 40 | KNR 2-18W 0408-06-040 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm - rury lite z wydłużonym kielichem SN8 SDR34 krotność = 1,00 Nr Spec.: ST-3 | m | 12,84 |
| 41 | KNR 2-18W 0408-05-040 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm - rury lite z wydłużonym kielichem SN8 SDR34 krotność = 1,00 Nr Spec.: ST-3 | m | 697,64 |
| 42 | KNR 2-18W 0408-04-040 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm - rury lite z wydłużonym kielichem SN8 SDR34 krotność = 1,00 Nr Spec.: ST-9 | m | 358,72 |
| 43 | KNR 2-18W 0408-03-040 | Przykanaliki z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - rury lite z wydłużonym kielichem SN8 SDR34 krotność = 1,00 Nr Spec.: ST-3 | m | 196,00 |
| 44 | KNR AT-11 0109-01-060 +kal. własna | Zasypanie wykopów piaskiem do wysokości warstw konstrukcyjnych wraz z warstwowym zagęszczeniem krotność = 1,00 Nr Spec.: ST-3 | m3 | 1 776,14 |
| 45 | KNR AT-11 0109-01-060 +kal. własna | Zasypanie wykopów gruntem z odkładu wraz z warstwowym zagęszczeniem krotność = 1,00 Nr Spec.: ST-3 | m3 | 334,56 |
| 46 | KNR 2-19 0219-01-040 | Oznakowanie trasy kanału deszczowego ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego - analogia krotność = 1,00 Nr Spec.: ST-3 | m | 1 265,20 |
| 47 | kal. własna | Inspekcja kamerą tv ułożonych kanałów krotność = 1,00 Nr Spec.: ST-3 | m | 1 265,20 |
| 6 |  | KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA 45233222-1 |  |  |
| 48 | KNR 2-31 0402-04-060 | Ława pod krawężniki i obrzeża betonowa z oporem z betonu klasy C12/15 krotność = 1,00 Nr Spec.: ST-9 | m3 | 374,68 |
| 49 | KNR 2-31 0403-03-040 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej krotność = 1,00 Nr Spec.: ST-9 | m | 2 288,00 |
| 50 | KNR 2-31 0403-03-040 | Krawężniki betonowe skosowe o wymiarach 15x22/30 cm na podsypce cementowo-piaskowej krotność = 1,00 Nr Spec.: ST-9 | m | 116,00 |
| 51 | KNR 2-31 0403-02-040 | Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 20x22 cm układane na świeżym betonie krotność = 1,00 Nr Spec.: ST-9 | m | 691,00 |
| 52 | KNR 2-31 0403-02-040 +kal. własna | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm układane na świeżym betonie krotność = 1,00 Nr Spec.: ST-9 | m | 202,00 |
| 53 | KNR 2-31 0404-02-040 +kal. własna | Krawężniki kamienne wtopione o wymiarach 20x30 cm układane na świeżym betonie krotność = 1,00 Nr Spec.: ST-9 | m | 224,00 |
| 54 | KNR 2-31 0407-05-040 +kal. własna | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm krotność = 1,00 Nr Spec.: ST-9 | m | 2 473,00 |
| 7 |  | WARSTWY KONSTRUKCYJNE I NAWIERZCHNIE 45233220-7 |  |  |
| 7.1 |  | DROGA 45233222-1 |  |  |
| 55 | KNR 2-31 0103-04-050 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni krotność = 1,00 Nr Spec.: ST-4 | m2 | 10 721,86 |
| 56 | KNR AT-04 0101-03-050 | Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geokompozytu np. Rauterra PP45/45 (lub inny o niegorszych parametrach) krotność = 1,00 Nr Spec.: ST-12 | m2 | 10 721,86 |
| 57 | KNR 2-31 0114-01 + KNR 2-050 | Warstwa mrozoochronna z pospółki o grubości po zagęszczeniu 25 cm krotność = 1,00 Nr Spec.: ST-5 | m2 | 10 721,86 |
| 58 | KNR 2-31 0114-05 0114-06-050 | Podbudowa z tłucznia kamiennego frakcji 0/63 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm krotność = 1,00 Nr Spec.: ST-6 | m2 | 9 820,45 |
| 59 | KNR AT-03 0202-01-050 | Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej; zużycie emulsji 0,8 kg/m2 krotność = 1,00 Nr Spec.: ST-7 | m2 | 9 832,15 |
| 60 | KNR AT-03 0203-01-050 | Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne - siatka do zbrojenia nawierzchni bitumicznych np. typ ARMAPAL GL 10/10 lub równoważne o podobnych parametrach krotność = 1,00 Nr Spec.: ST-12 | m2 | 23,50 |
| 61 | KNR 2-31 0110-01 0110-02-050 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 22P 50/70 - grubość warstwy po zagęszczeniu 13 cm krotność = 1,00 Nr Spec.: ST-7 | m2 | 9 832,15 |
| 62 | KNR AT-03 0202-02-050 | Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy zasadniczej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 krotność = 1,00 Nr Spec.: ST-8 | m2 | 9 833,45 |
| 63 | KNR 2-31 0310-05 0310-06-050 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11S 50/70 - warstwa ścieralna, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm krotność = 1,00 Nr Spec.: ST-8 | m2 | 9 833,45 |
| 7.2 |  | CHODNIKI 45233253-7 |  |  |
| 64 | KNR 2-31 0103-04-050 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni krotność = 1,00 Nr Spec.: ST-4 | m2 | 3 323,60 |
| 65 | KNR 2-31 0114-01-050 | Warstwa mrozoochronna z pospółki o grubości po zagęszczeniu 20 cm krotność = 1,00 Nr Spec.: ST-5 | m2 | 3 323,60 |
| 66 | KNR 2-31 0114-07 0114-08-050 | Podbudowa z tłucznia kamiennego frakcji 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm krotność = 1,00 Nr Spec.: ST-6 | m2 | 3 323,60 |
| 67 | KNR 2-31 0511-03-050 | Nawierzchnia chodników z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, kostka typu Behaton w kolorze szarym krotność = 1,00 Nr Spec.: ST-9 | m2 | 3 323,60 |
| 7.3 |  | ZJAZDY 45233222-1 |  |  |
| 68 | KNR 2-31 0103-04-050 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni krotność = 1,00 Nr Spec.: ST-4 | m2 | 702,10 |
| 69 | KNR 2-31 0114-01-050 | Warstwa mrozoochronna z pospółki o grubości po zagęszczeniu 20 cm krotność = 1,00 Nr Spec.: ST-5 | m2 | 702,10 |
| 70 | KNR 2-31 0114-07 0114-08-050 | Podbudowa z tłucznia kamiennego frakcji 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm krotność = 1,00 Nr Spec.: ST-6 | m2 | 702,10 |
| 71 | KNR 2-31 0511-03-050 | Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, kostka typu Behaton w kolorze czerwonym krotność = 1,00 Nr Spec.: ST-11 | m2 | 702,10 |
| 7.4 |  | ZATOKI POSTOJOWE 45223300-9 |  |  |
| 72 | KNR 2-31 0103-04-050 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni krotność = 1,00 Nr Spec.: ST-4 | m2 | 208,00 |
| 73 | KNR 2-31 0114-01-050 | Warstwa mrozoochronna z pospółki o grubości po zagęszczeniu 20 cm krotność = 1,00 Nr Spec.: ST-5 | m2 | 208,00 |
| 74 | KNR 2-31 0114-07 0114-08-050 | Podbudowa z tłucznia kamiennego frakcji 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm krotność = 1,00 Nr Spec.: ST-6 | m2 | 208,00 |
| 75 | KNR 2-31 0511-03-050 | Nawierzchnia zatok postojowych z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, kostka typu Behaton w kolorze czerwonym krotność = 1,00 Nr Spec.: ST-11 | m2 | 208,00 |
| 7.5 |  | ZATOKI AUTOBUSOWE 45213311-6 |  |  |
| 76 | KNR 2-31 0103-04-050 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni krotność = 1,00 Nr Spec.: ST-4 | m2 | 456,00 |
| 77 | KNR 2-31 0114-01 0114-02-050 | Warstwa mrozoochronna z pospółki o grubości po zagęszczeniu 22 cm krotność = 1,00 Nr Spec.: ST-5 | m2 | 456,00 |
| 78 | KNR 2-31 0114-07 0114-08-050 | Podbudowa z tłucznia kamiennego frakcji 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm krotność = 1,00 Nr Spec.: ST-6 | m2 | 456,00 |
| 79 | KNR 2-31 0109-01 0109-02-050 | Podbudowa zasadnicza z betonu klasy C25/30 - grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm krotność = 1,00 Nr Spec.: ST-6 | m2 | 456,00 |
| 80 | KNR 2-31 0302-03-050 | Nawierzchnia zatok autobusowych z kostki granitowej 18x18 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementowa osadzona na mieszance betonowej na mokro krotność = 1,00 Nr Spec.: ST-8 | m2 | 456,00 |
| 7.6 |  | PRZEKŁADKA CHODNIKA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 45233253-7 |  |  |
| 81 | KNR 2-31 0810-01-050 | Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej - kostka do ponownej zabudowy - analogia krotność = 1,00 Nr Spec.: ST-2 | m2 | 110,00 |
| 82 | KNR 4-04 1001-01-020 | Przygotowanie kostki do ponownej zabudowy poprzez jej oczyszczenie- analogia krotność = 1,00 Nr Spec.: ST-2 | szt | 5 500,00 |
| 83 | KNR 2-31 0511-02-050 | Odtworzenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka z rozbiórki krotność = 1,00 Nr Spec.: ST-9 | m2 | 110,00 |
| 8 |  | REGULACJA WYSOKOŚCIOWA URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH 45233142-6 |  |  |
| 84 | KNR 2-31 1406-03-020 | Regulacja wysokościowa włazów kanałowych krotność = 1,00 Nr Spec.: ST-8 | szt | 5,00 |
| 85 | KNR 2-31 1406-05-020 | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych krotność = 1,00 Nr Spec.: ST-8 | szt | 3,00 |
| 9 |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 45233140-2 |  |  |
| 86 | KNR 2-01 0505-01-050 | Przygotowanie terenu pod rozścielenie humusu poprzez ścięcie wypukłości i zasypanie wgłębień krotność = 1,00 Nr Spec.: ST-10 | m2 | 2 500,00 |
| 87 | KNR 2-01 0510-01-050 | Rozścielenie humusu średniej grubości 5 cm z obsianiem trawą krotność = 1,00 Nr Spec.: ST-10 | m2 | 2 500,00 |
| 10 |  | DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU 45316213-1 |  |  |
| 10.1 |  | Oznakowanie pionowe 45316213-1 |  |  |
| 88 | KNR 2-31 0703-03 + KNR 2-020 | Demontaż istniejących znaków pionowych krotność = 1,00 | szt | 24,00 |
| 89 | KNR 2-31 0818-08 + KNR 2-310702-02 +kal.własna | Przestawienie istniejących znaków pionowych (słupki zabetonować w gruncie) krotność = 1,00 | szt | 11,00 |
| 90 | kal.własna | Demontaż dwustronnego znaku D-6 wraz z żółtymi światłami i wysięgnikiem nad jezdnią krotność = 1,00 | szt | 1,00 |
| 91 | KNR 2-31 0702-02-020 +kal.własna | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 70 mm (słupki zabetonować w gruncie) krotność = 1,00 Nr Spec.: ST-9 | szt | 30,00 |
| 92 | KNR 2-31 0703-02-020 | Przymocowanie tablic znaków drogowych - lica znaków pokryte materiałem odblaskowym drugiej generacji krotność = 1,00 Nr Spec.: ST-9 | szt | 40,00 |
| 93 | KNR 2-31 0703-02-020 | Montaż lustra drogowego krotność = 1,00 Nr Spec.: ST-9 | szt | 1,00 |
| 94 | KNR 2-31 0703-02-020 | Przymocowanie tablic znaków drogowych - tabliczki znaków drogowych krotność = 1,00 Nr Spec.: ST-9 | szt | 4,00 |
| 10.2 |  | Oznakowanie poziome 45316213-1 |  |  |
| 95 | KNR AT-04 204030000-050 | Oznakowanie strukturalne grubowarstwowe, poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, wykonane z mas chemoutrwaldzalnych - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe wykonane mechanicznie krotność = 1,00 | m2 | 161,50 |
| 96 | KNR AT-04 204030000-050 | Oznakowanie strukturalne grubowarstwowe, poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, wykonane z mas chemoutrwaldzalnych - linie segregacyjne i krawędziowe przerywane wykonane mechanicznie krotność = 1,00 | m2 | 63,11 |
| 97 | KNR AT-04 204030000-050 | Oznakowanie strukturalne grubowarstwowe, poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, wykonane z mas chemoutrwaldzalnych - przejścia dla pieszych oraz symbole krotność = 1,00 | m2 | 85,08 |
| 11 |  | BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ 45231400-9 |  |  |
| 98 | KNR AL-01 0303-02-020 | Montaż złącza typu ZP1a - rozłącznik bezpiecznikowy przedlicznikowy; - rozłącznik zalicznikowy; - tablica licznikowa; - zamek przy zastosowaniu klucza w systemie Master-Key lub równoważny krotność = 1,00 | szt | 1,00 |
| 99 | KNR AL-01 0303-02-020 | Instalacja nowego dwuprocesorowego sterownika sygnalizacji świetlnej: 230V, 4 grupy sygnalizacyjne (w tym 1 grupa rezerwowa); 1 wejście na przyciski, modem LTE z anteną zewnętrzną i kartą SIM opłaconą na 24 miesiące; ściemniacz LED, panel policjanta zintegrowany z wyświetlaczem sterownika; fundament; szafa aluminiowa np. Sterownik EC-2 mini, Peek Traffic lub równoważny krotność = 1,00 | szt | 1,00 |
| 100 | KNR AL-01 0303-02-020 | Podłączenie do Systemu Monitoringu i Zarządzania Peek działającego w oparciu o serwer www wraz z kartą SIM o statycznym adresie IP w usłudze APN na 24 miesiące. Transfer min. 2,5 GB/miesiąc lub równoważny krotność = 1,00 | szt | 1,00 |
| 101 | KNR 5-10 1104-04-020 | Montaż latarni 230V LED 3x300 Supreme na maszcie niskim - obudowa aluminiowa wraz z konsolą mocującą (latarnie ogólne) lub równoważny krotność = 1,00 | szt | 2,00 |
| 102 | KNR 5-10 1105-02-020 | Montaż latarni 230V LED 3x300 Supreme na bramie z uzyciem podnośnika - obudowa aluminiowa wraz z zawiesiem mocującym na bramie (latarnie ogólne) lub równoważny krotność = 1,00 | szt | 2,00 |
| 103 | KNR 5-10 1104-03-020 | Montaż latarni 230V LED 2x200 Supreme na maszcie niskim- obudowa aluminiowa wraz z konsolą mocującą - latarnie piesze lub równoważny krotność = 1,00 | szt | 2,00 |
| 104 | KNR 5-10 1104-03-020 | Montaż sygnalizatora akustycznego 230V, np. SA-3-K lub równoważny krotność = 1,00 | szt | 2,00 |
| 105 | KNR 5-10 1105-02-020 | Montaż ekranu kontrastowego na bramie z użyciem podnośnika - ekran aluminowy EK650, prostokątny, perforowany do latarni Supreme 3x300 lub równoważny krotność = 1,00 | szt | 2,00 |
| 106 | KNR 5-10 1104-03-020 | Montaż przycisków dla pieszych z potwierdzeniem i przyjęciem zgłoszenia na 24V DC - przycisk mechaniczny, np. EK 424 lub równoważny krotność = 1,00 | szt | 2,00 |
| 107 | KNR 5-01 0105-01-040 | Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW 1 warstw.w ciągu kan., 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciągu kan. - rura DVR75 (wraz z folią ostrzegawczą i podsypką piaskową) lub równoważny krotność = 1,00 | m | 8,00 |
| 108 | KNR 5-01 0105-01-040 | Montaż rury na słupie zasilającym - rura SV50 - dla kabli zasilających, prowadzenie kabla na słupie energetycznym lub równoważny krotność = 1,00 | m | 4,00 |
| 109 | KNR 5-01 0105-01-040 | Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW 1 warstw.w ciągu kan., 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciągu kan. - rura DVR110 lub równoważny krotność = 1,00 | m | 6,00 |
| 110 | KNR 5-01 0402-02-275 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych poliwęglanowych PP lub równoważny krotność = 1,00 | 1studnia | 1,00 |
| 111 | KNNR 5 1001-010-020 | Montaż i stawianie bramy aluminiowej długości 9,5 m na fundamentach prefabrykowanych betonowych typu B-80 - np. brama ROSA typ SAL SYG 9,5m lub równoważna krotność = 1,00 | szt | 1,00 |
| 112 | KNR 5-01 0602-11-040 | Ręczne wciąganie kabla YAKXS 4*35 mm2 lub równoważny krotność = 1,00 | m | 22,00 |
| 113 | KNR 5-01 0602-11-040 | Ręczne wciąganie kabla YKY 3*6 mm2 lub równoważny krotność = 1,00 | m | 6,00 |
| 114 | KNR 5-01 0602-11-040 | Ręczne wciąganie kabla YKSY 14*1,5 mm2 lub równoważny krotność = 1,00 | m | 27,00 |
| 115 | KNR 5-01 0602-11-040 | Ręczne wciąganie kabla YKY 5*1,5 mm2 lub równoważny krotność = 1,00 | m | 53,00 |
| 116 | KNR 5-01 0602-07-040 | Ręczne wciąganie kabla - linka LgYd 1x6 mm2 pomiędzy konstrukcjami lub równoważny krotność = 1,00 | m | 27,00 |
| 117 | KNR 2-25 0707-01-040 | Montaż uziomu powierzchniowego - bednarka ocynkowana 30 x 4 mm krotność = 1,00 | m | 56,00 |
| 118 | 0 -0348-05-020 | Montaż uziomów szpilkowych średnica 17,2mm, L=4,5m typu Galmar lub równoważne krotność = 1,00 | szt | 15,00 |
| 119 | KNNR 5 0727-030-020 | Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 6 żył) krotność = 1,00 | szt | 7,00 |
| 120 | KNNR 5 0727-040-020 | Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych do 14 żył krotność = 1,00 | szt | 4,00 |
| 121 | KNNR 5 1302-030-101 | Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny do 5 żył krotność = 1,00 | odcinek | 4,00 |
| 122 | KNNR 5 1302-050-101 | Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 14-żyłowy krotność = 1,00 | odcinek | 2,00 |
| 123 | KNP 01.0-5-090 | Pomiar sygnalizacji skrzyżowania w zakresie do 3 grup sygnalizacyjnych krotność = 1,00 | kpl | 1,00 |
| 124 | KNR 2-25 0420-01-020 | Montaż znaków drogowych na bramownicy sygnalizacji świetlnej – 2szt. xD6 2szt.x T27 krotność = 1,00 | szt | 4,00 |
| 12 |  | INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA 45000000-7 |  |  |
| 125 | kal.własna | Opracowanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej krotność = 1,00 Nr Spec.: ST-0 | kpl | 1,00 |