ZMODYFIKOWANY ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKAZ  PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SPRZĘTU

Nazwa zadania:

Zakup wraz z dostawą samochodu ciężarowego oraz pługa do odśnieżania dróg na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni

CPV:

34142300-7 – pojazdy samowyładowcze

43313100-1 – pługi odśnieżające lemieszowe

| lp. | Wymagane parametry | Oferowane parametry (Wykonawca wypełnia całą kolumnę nr 3 wpisując parametry oferowanego sprzętu z zachowaniem wymogów Zamawiającego – należy potwierdzić słowem TAK oferowanie danych zgodnych z zapisem kolumny 2, a w przypadku gdy wymagania Zamawiającego zostały określone w kolumnie 2 jako wymagania minimalne lub maksymalne należy bezwzględnie podać parametry techniczne oferowanego pojazdu) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| PODWOZIE |  |  |
| 1 | podwozie z produkcji seryjnej dwu-osiowe, nośność osi napędowej tylnej nie mniejsze niż 11,5 ton, nośność osi przedniej min 8 ton, rozstaw osi dostosowany do długości zabudowy, DMC 18 ton rok produkcji 2017, przeznaczenie – wywrotka |  |
| 2 | silnik wysokoprężny o mocy min. 310 KM i momencie obrotowym min. 1600 Nm, spełniający wymagania normy Euro 6 przy zastosowaniu technologii SCR, w szczególności w zakresie emisji CO2, tlenku azotu, węglowodorów i cząstek stałych oraz zużycia energii max 10MJ/km, |  |
| 3 | skrzynia biegów automatyczna lub w pełni zautomatyzowana bez pedału sprzęgła wyposażona w bieg pełzający o przełożeniu minimum 1:16 umożliwiający manewrowanie z małymi prędkościami |  |
| 4 | układ wydechowy wyprowadzony do tyłu |  |
| 5 | wlot powietrza chroniący przed śniegiem |  |
| 6 | resory zawieszenia tylnych osi paraboliczne |  |
| 7 | blokada mechanizmu różnicowego, |  |
| 8 | hamulce tarczowe sterowane elektronicznie |  |
| 9 | układ ABS, ASR/TC – system zapobiegający poślizgowi kół podczas ruszania/przyspieszania, system zapobiegający staczaniu pojazdu, systemy bezpieczeństwa biernego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, system ESP – system stabilizacji toru jazdy, asystent pasa ruchu, system automatycznego hamowania awaryjnego), |  |
| 10 | kabina dzienna krótka, zawieszona 4-punktowo |  |
| 11 | klimatyzacja |  |
| 12 | regulowana wielofunkcyjna przekładnia kierownicza ze wspomaganiem |  |
| 13 | fotel kierowcy regulowany z zawieszeniem pneumatycznym |  |
| 14 | miejsce w kabinie dla dwóch pasażerów |  |
| 15 | dźwiękowy sygnał ostrzegawczy biegu wstecznego, |  |
| 16 | zbiornik paliwa zamykany na kluczyk, o minimalnej pojemności 200 litrów, |  |
| 17 | zespolona belka świetlna na dachu kabiny pojazdu z napisem „Służba drogowa”, |  |
| 18 | wyprowadzona instalacja elektryczna do podłączenia oświetlania zastępujące światła główne pojazdu, przy pracy z pługiem, |  |
| 19 | osłony przeciwnajazdowe boczne, |  |
| 20 | fabryczna przystawka odbioru mocy montowana z tyłu skrzyni biegów, |  |
| 21 | akumulator min. 170 Ah, |  |
| 22 | alternator min. 120 A, |  |
| 23 | lusterka wsteczne lewe i prawe elektrycznie sterowane z kabiny i podgrzewane, |  |
| 24 | lusterko przednie dojazdowe od strony pasażera, |  |
| 25 | przednia szyba przyciemniana lub wyposażona w osłonę przeciwsłoneczną, |  |
| 26 | okno w tylnej ścianie, |  |
| 27 | sygnał dźwiękowy pneumatyczny, |  |
| 28 | oświetlenie stopni wejściowych, |  |
| 29 | opony dla osi przedniej 315/80R22.5 R, |  |
| 30 | opony dla osi tylnej napędowej 315/80R22.5, |  |
| 31 | opony dla osi tylnej wleczonej 315/80R22.5, |  |
| 32 | legalizowany tachograf cyfrowy (instrukcja w języku polskim), |  |
| 33 | immobilizer, |  |
| 34 | komputer pokładowy, komunikaty wyświetlane w języku polskim, |  |
| 35 | centralny zamek, |  |
| 36 | dywaniki gumowe w kabinie, |  |
| 37 | kolor zabudowy i kabiny pomarańczowy (RAL 2011), |  |
| 38 | podwozie z możliwością zamontowania czołownicy, |  |
| 39 | pojazd przystosowany do pracy z przyczepą, sprzęg do przyczepy Ø40mm, wyposażony w obwód hamulcowy przyczepy, gniazdo elektryczne przyczepy 1x15 styków, pneumatyczne złącza hamulcowe przyczepy, |  |
| 40 | pojazd wyposażony w dodatkowy przewód elektryczny z plusem „na stałe”, niezbędny do zainstalowania systemu monitorowania pozycji pojazdu GPS wyprowadzony w kabinie kierowcy, |  |
| 41 | pojazd wyposażony w dodatkowy przewód elektryczny „masowy”, niezbędny do zainstalowania systemu monitorowania pozycji pojazdu GPS wyprowadzony w kabinie kierowcy, |  |
| 42 | opona zapasowa 315/80R22.5 |  |
| 43 | wspornik koła zapasowego |  |
| 44 | kliny pod koła – 2 szt. |  |
| 45 | podnośnik |  |
| 46 | zestaw narzędzi |  |
| 47 | centralny zamek sterowany zdalnie |  |
| 48 | kluczyki – 2 kpl. |  |
| 49 | instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| ZABUDOWA |  |  |
| 50 | typ zabudowy – wywrotka trójstronna, |  |
| 51 | długość gabarytowa 4800-5000 mm, |  |
| 52 | szerokość gabarytowa 2500 mm, |  |
| 53 | wysokość burt min. 500 mm, |  |
| 54 | podłoga i burty stalowe, |  |
| 55 | burty boczne z dolnymi i górnymi zawiasami oraz wspomaganiem otwierania, |  |
| 56 | burta tylna z górnymi zawiasami (otwierana automatycznie podczas podnoszenia) i demontowana, |  |
| 57 | burta przednia podwyższona, |  |
| 58 | sterownie wywrotem pneumatyczne z kabiny, |  |
| 59 | osłony świateł tylnych, |  |
| 60 | plandeka zwijana na burcie przedniej, |  |
| 61 | stopnie ułatwiające wejście na skrzynię, |  |
| 62 | uchwyty do mocowania ładunku min. 3 szt. na każdą stronę, |  |
| 63 | światła obrysowe, |  |
| 64 | kolor zabudowy pomarańczowy (RAL 2011) |  |
| PŁUG |  |  |
| 65 | szerokość odśnieżania pod kątem 30O – min. 2500 mm, |  |
| 66 | wysokość odkładnicy – min. 1100 mm, |  |
| 67 | własny mechanizm unoszenia, opuszczania oraz skręcania pługa, |  |
| 68 | sterowanie pługa z kabiny kierowcy, |  |
| MONTAŻ NA KABINIE SAMOCHODU INSTALACJI STERUJĄCEJ W WERSJI ROZŁĄCZNEJ DLA POSYPYWARKI MARKI SCHMIDT STRATOS III B 40 BĘDĄCEJ W POSIADANIU ZAMAWIAJĄCEGO |  |  |

Objaśnienia:

*  Cenę brutto oferty należy przenieść do formularza „Oferta”. W „Formularzu oferty” należy również  podać zastosowaną stawkę podatku VAT.

| ..................., dnia ............. | .......................................... imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy |
| --- | --- |