| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia PRZEDMIAR CZĘŚĆ II PRZEDMIAR – WYMIANA NAWIERZCHNI Załącznik nr 7 | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45100000-8 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |
| 1 | KNNR 1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagór- | km |  |  |
| d.1 | 0111-02 | kowatym lub górskim |  |  |  |
|  |  | <ul Kopernika od pos 16 do mostu>260.0/1000 | km | 0.26 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.26 |
| 2 | 45111000-8 | ROBOTY ROZBIÓRKOWE |  |  |  |
| 2 | KNR AT-03 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm | m |  |  |
| d.2 | 0101-02 |  |  |  |  |
|  |  | <ul Kopernika>6.40+6.15+<skrzyżowanie Kopernika Skrzyszowska>0 | m | 12.55 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.55 |
| 3 | KNR 2-31 | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko- | m |  |  |
| d.2 | 0813-03 | wej |  |  |  |
|  |  | <od mostu do skrzyż Kopernika Skrzyszowska>260.0 | m | 260.00 |  |
|  |  | <wyspa skrzyż Kopernika Skrzyszowska>0 | m | 0.00 |  |
|  |  | <od lampy świetlenia ulicznego do kraw szer 20 cm>0 | m | 0.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 260.00 |
| 4 | KNR 2-31 | Rozebranie ław pod krawężniki z betonu | m3 |  |  |
| d.2 | 0812-03 |  |  |  |  |
|  |  | poz.3*(0.35*0.15+0.15*0.10) | m3 | 17.55 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 17.55 |
| 5 | KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa- | m3 |  |  |
| d.2 | 1103-04 | niu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km |  |  |  |
|  | 1103-05 |  |  |  |  |
|  |  | <krawężnik>poz.3*0.15*0.3 | m3 | 11.70 |  |
|  |  | <ława betonowa z oporem>poz.4 | m3 | 17.55 |  |
|  |  | <naw wjazdy>0*0.05 | m3 | 0.00 |  |
|  |  | <frezowi ny>poz.6*0.09 | m3 | 147.89 |  |
|  |  | poz.9*0.30*0.15 | m3 | 0.81 |  |
|  |  | poz.10 | m3 | 1.22 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 179.17 |
| 6 | KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 9 cm z wywozem | m2 |  |  |
| d.2 | 0102-03/04 | materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - interpolacja |  |  |  |
|  |  | <od pos 16 do mostu>260.0*(6.35+6.3+6.35+6.45+6.15)/5 | m2 | 1643.20 |  |
|  |  | <skrzyżowanie Kopernika Skrzyszowska>0 | m2 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1643.20 |
| 7 |  | Utylizacja gruzu betonoweo oraz frezowin | m3 |  |  |
| d.2 | kalk. własna |  |  |  |  |
|  |  | poz.5 | m3 | 179.17 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 179.17 |
| 3 | 45233120-6 | WJAZDY DO POSESJI |  |  |  |
| 8 | KNR 2-31 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie | m |  |  |
| d.3 | 0401-06 | kat.III-IV |  |  |  |
|  |  | poz.3+poz.9 | m | 278.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 278.00 |
| 9 | KNR 2-31 | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko- | m |  |  |
| d.3 | 0813-03 | wej - OGRANICZENIE WJAZDÓW, KRAWĘŻNIK DO PONOWNEGO WBU- |  |  |  |
|  | analogia | DOWANIA |  |  |  |
|  |  | 4*1.50+6*1.50+2*1.50 | m | 18.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 18.00 |
| 10 | KNR 2-31 | Rozebranie ław pod krawężniki z betonu | m3 |  |  |
| d.3 | 0812-03 |  |  |  |  |
|  | analogia |  |  |  |  |
|  |  | poz.9*(0.35*0.15+0.15*0.10) | m3 | 1.22 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.22 |
| 11 | KNR 2-31 | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo- | m |  |  |
| d.3 | 0403-05 | piaskowej - OGRANICZENIE WJAZDÓW, KRAWĘŻNIKI Z ROZBIÓRKI |  |  |  |
|  | analogia |  |  |  |  |
|  |  | 4*1.50+6*1.50+2*1.50 | m | 18.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 18.00 |
| 12 | KNR 2-31 | Ława pod ograniczenie nawierzchni z kostki granitowej betonowa z oporem z beto- | m3 |  |  |
| d.3 | 0402-04 | nu C12/15 |  |  |  |
|  | analogia |  |  |  |  |
|  |  | poz.11 *(0.35*0.15+0.15*0.10) | m3 | 1.22 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.22 |
| 13 | KNR 2-31 | Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo- | m |  |  |
| d.3 | 0403-05 | piaskowej - WJAZDY DO POSESJI |  |  |  |
|  | analogia | <pos 24>5.00 | m | 5.00 |  |
|  |  | <pos 24>(147.00-136.20) | m | 10.80 |  |
|  |  | <pos 24>(148.20-147.00) | m | 1.20 |  |
|  |  | <pos 24>(154.60-148.20) | m | 6.40 |  |
|  |  | <pos 20>(178.40-170.25) | m | 8.15 |  |
|  |  | <pos 20>(209.50-204.50) | m | 5.00 |  |
|  |  | <pos 20>(215.50-209.50) | m | 6.00 |  |
|  |  | <pos16>0 | m | 0.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 42.55 |
| 14 | KNR 2-31 | Ława pod krawężniki betonowa z z oporem z betonu C12/15 | m3 |  |  |
| d.3 | 0402-04 |  |  |  |  |
|  | analogia |  |  |  |  |
|  |  | poz.13*(0.35*0.15+0.15*0.10) | m3 | 2.87 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.87 |
| 15 | KNR 2-31 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- | m |  |  |
| d.3 | 0403-03 | piaskowej |  |  |  |
|  | analogia |  |  |  |  |
|  |  | poz.3-poz.13 | m | 217.45 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 217.45 |
| 16 | KNR 2-31 | Ława pod krawężniki betonowa z z oporem z betonu C12/15 | m3 |  |  |
| d.3 | 0402-04 |  |  |  |  |
|  | analogia |  |  |  |  |
|  |  | poz.15*(0.35*0.15+0.15*0.10) | m3 | 14.68 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14.68 |
| 17 | KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z płyt ażurowych 60*40 cm betonowych o grubości 10 cm | m2 |  |  |
| d.3 | 0811-01 | z wypełnieniem spoin piaskiem - PŁYTY DO PONOWNEGO WBUDOWANIA |  |  |  |
|  | analogia |  |  |  |  |
|  |  | <pos 24 gab stomatologiczny>(147.00-136.20)*1.20 | m2 | 12.96 |  |
|  |  | <pos 24 gab stomatologiczny>(154.60-148.20)*1.20 | m2 | 7.68 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.64 |
| 18 | KNR 2-31 | Wjazdy do bram z płyt ażurowych betonowych 60*40 cm o grubości 10 cm z wy- | m2 |  |  |
| d.3 | 0506-05 | pełnieniem spoin piaskiem - pŁyTY Z DEMONTAŻU |  |  |  |
|  | analogia |  |  |  |  |
|  |  | <pos 24 gab stomatologiczny>(147.00-136.20)*1.20 | m2 | 12.96 |  |
|  |  | <pos 24 gab stomatologiczny>(154.60-148.20)*1.20 | m2 | 7.68 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.64 |
| 19 | KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej brukowej na podsypce cementowo- | m2 |  |  |
| d.3 | 0810-02 | piaskowej - KOSTKA DO PONOWNEGO WBUDOWANIA |  |  |  |
|  | analogia |  |  |  |  |
|  |  | <pos 24 gab stomatologiczny>(148.20-147.00)*1.20 | m2 | 1.44 |  |
|  |  | <pos 20 Auto części>(178.40-170.25)*1.20 | m2 | 9.78 |  |
|  |  | <pos 20 Auto części>(215.50-209.50)*1.20 | m2 | 7.20 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 18.42 |
| 20 | KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cemento- | m2 |  |  |
| d.3 | 0511-03 | wo-piaskowej - KOSTKA Z DEMONTAŻU |  |  |  |
|  | analogia |  |  |  |  |
|  |  | <pos 24 gab stomatologiczny>(148.20-147.00)*1.20 | m2 | 1.44 |  |
|  |  | <pos 20 Auto części>(178.40-170.25)*1.20 | m2 | 9.78 |  |
|  |  | <pos 20 Auto części>(215.50-209.50)*1.20 | m2 | 7.20 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 18.42 |
| 21 | KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12 cm - trylinka - | m2 |  |  |
| d.3 | 0811-01 | z wypełnieniem spoin piaskiem - PŁyTy (trylinka) Do PONOWNEGO WbUdO- |  |  |  |
|  | analogia | WANIA |  |  |  |
|  |  | <pos 20 Auto części>(209.50-204.50)*1.20 | m2 | 6.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.00 |
| 22 | KNR 2-31 | Wjazdy do bram z płyt drogowych betonowych sześciokątnych o grubości 12 cm z | m2 |  |  |
| d.3 | 0506-01 | wypełnieniem spoin piaskiem PŁYTY (trylinka) Z DEMONTAŻU |  |  |  |
|  | analogia |  |  |  |  |
|  |  | <pos 20 Auto części>(209.50-204.50)*1.20 | m2 | 6.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.00 |
| 23 | KNR 2-31 | Wyrównanie nawierzchni tłuczniowej - ręczne zagęszczenie tłucznia - głębokość | m2 |  |  |
| d.3 | 1101-01 | 10 cm |  |  |  |
|  | 1101-02 |  |  |  |  |
|  | analogia |  |  |  |  |
|  |  | <pos 24>5.00*1.20 | m2 | 6.00 |  |
|  |  | <pos16>0 | m2 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.00 |
| 4 | 45233120-6 | NAWIERZCHNIA JEZDNI |  |  |  |
| 24 | KNNR 6 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych | m2 |  |  |
| d.4 | 1005-06 |  |  |  |  |
|  |  | poz.6 | m2 | 1643.20 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1643.20 |
| 25 | KNNR 6 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych | m2 |  |  |
| d.4 | 1005-07 |  |  |  |  |
|  |  | poz.24 | m2 | 1643.20 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1643.20 |
| 26 | KNNR 6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm | m2 |  |  |
| d.4 | 0308-02 | (warstwa wiążąca) - UWZGLĘDNIĆ TRANSPORT MIESZANKI MINERALNO- |  |  |  |
|  |  | BITUMICZNEJ AC16W |  |  |  |
|  |  | poz.24 | m2 | 1643.20 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1643.20 |
| 27 | KNNR 6 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych | m2 |  |  |
| d.4 | 1005-06 |  |  |  |  |
|  |  | poz.24 | m2 | 1643.20 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1643.20 |

| 28 | KNNR 6 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych | m2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d.4 | 1005-07 |  |  |  |  |
|  |  | poz.24 | m2 | 1643.20 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1643.20 |
| 29 | KNNR 6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po za- | m2 |  |  |
| d.4 | 0309-02 | gęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) - UWZGLĘDNIĆ TRANSPORT MIeSzAN- |  |  |  |
|  | analogia | KI MINERALNO-BITUMICZNEJ AC11S |  |  |  |
|  |  | UWAGA: |  |  |  |
|  |  | Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, prostopadle lub równo- |  |  |  |
|  |  | legle do osi jezdni - za pomocą taśmy bitumicznej drogowej np. "Laterbit". |  |  |  |
|  |  | poz.24 | m2 | 1643.20 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1643.20 |
| 5 | 45233120-6 | KRATKI ŚCIEKOWE |  |  |  |
| 30 | KNR 4-05I | Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z osadni- | kpi. |  |  |
| d.5 | 0411-02 | kiem bez syfonu |  |  |  |
|  | analogia |  |  |  |  |
|  |  | <przed przejazdem koleiowym>0 | kpi. | 0.00 |  |
|  |  |  |  | razem | 0.00 |
| 31 | KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych | szt. |  |  |
| d.5 | 1406-02 |  |  |  |  |
|  |  | <przed przejazdem kolejowym>0 | szt. | 0.00 |  |
|  |  |  |  | razem | 0.00 |
| 32 | KNR 2-01 | Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na | m3 |  |  |
| d.5 | 0301-03 | odległość 5 km (kat. gruntu IV) |  |  |  |
|  | 0214-04 |  |  |  |  |
|  |  | <przykanaliki kratki ściekowe>6.00*1.00*1.50 | m3 | 9.00 |  |
|  |  | <kratki ściekowe>6*1.45*1.45*2.15 | m3 | 27.12 |  |
|  |  |  |  | razem | 36.12 |
| 33 | KNNR 1 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych | m3 |  |  |
| d.5 | 0214-01 | spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym |  |  |  |
|  | z.o.2.11.4. | 30 cm) - kat.gr. I-II - współczynnik zagęszczenia Js=1.00). DOWÓZ GRUNTU |  |  |  |
|  | 9911-03 | NIEWYSADZINOWEGO DO ZASYPKI WYKOPU. DOLICZYĆ CENĘ MATE- |  |  |  |
|  |  | RIAŁU DO ZASYPKI |  |  |  |
|  |  | 36.12-(13.82+6.00*0.08*0.08+3.04+6*3.14*0.30*0.30*2.15)<podsypki, obsypka, | m3 | 15.58 |  |
|  |  | objętość rur, kratek> |  |  |  |
|  |  |  |  | razem | 15.58 |
| 34 | KNR 2-01 | Zagęszczenie wykopów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III (po robotach kana- | m3 |  |  |
| d.5 | 0236-03 | lizacyjnych) |  |  |  |
|  |  | poz.33 | m3 | 15.58 |  |
|  |  |  |  | razem | 15.58 |
| 35 | KNNR 4 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm | m3 |  |  |
| d.5 | 1411-03 |  |  |  |  |
|  |  | <przykanaliki kratki ściekowe>6.00*1.00*0.20 | m3 | 1.20 |  |
|  |  | <kratki ściekowe>6*1.45*1.45 | m3 | 12.62 |  |
|  |  |  |  | razem | 13.82 |
| 36 | KNNR 4 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm | m |  |  |
| d.5 | 1308-02 |  |  |  |  |
|  | analogia |  |  |  |  |
|  |  | <kratki ściekowe>6.00*1.00 | m | 6.00 |  |
|  |  |  |  | razem | 6.00 |
| 37 | KNNR 4 | Obsypanie rur piaskiem 20cm ponad górę rury. Podłoża pod kanały i obiekty z ma- | m3 |  |  |
| d.5 | 1411 -03 ana- | teriałów sypkich grub. 20 cm |  |  |  |
|  | logia |  |  |  |  |
|  |  | <przykanaliki fi 160>6.00*1.00*0.40-8.00*3.14*0.08*0.08 | m3 | 2.24 |  |
|  |  |  |  | razem | 2.24 |
| 38 | KNR 2-18 | Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem | szt. |  |  |
| d.5 | 0625-02 | bez syfonu |  |  |  |
|  |  | <kratki ściekowe>6 | szt. | 6.00 |  |
|  |  |  |  | razem | 6.00 |
| 39 | KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych - ZABUDOWA NOWEGO | szt. |  |  |
| d.5 | 1406-03 | WŁAZU ŻELIWNEGO D400 |  |  |  |
|  |  | <studnie kan deszczowej>5 | szt. | 5.00 |  |
|  |  |  |  | razem | 5.00 |
| 6 | 45233120-6 | POBOCZA |  |  |  |
| 40 | KNR 2-31 | Ręczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm | m2 |  |  |
| d.6 | 1402-03 |  |  |  |  |
|  |  | <ul Kopernika>[298.00-5.00<wj pos 24 tłuczniowy>-(147.00-136.20)<wj pos 24>- | m2 | 255.45 |  |
|  |  | (148.20-147.00)<furtka pos 24>-(154.60-148.20)<wj pos 24>-(178.40-170.25)<wj |  |  |  |
|  |  | pos 20 auto części>-(215.50-204.50)<wj pos 20 auto części>]*1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 255.45 |
| 41 | KNNR 6 | Pobocza z materiału z frezowania nawierzchni bitumicznych - na szerokość 1 m, | m2 |  |  |
| d.6 | 0203-05 | frezowiny z rozbiórki. Grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm |  |  |  |
|  | analogia |  |  |  |  |
|  |  | poz.40 | m2 | 255.45 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 255.45 |
| 7 | 45233120-6 | OZNAKOWANIE POZIOME |  |  |  |
| 42 | KNR AT-04 | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas che- | m2 |  |  |
| d.7 | 0204-02 | moutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie |  |  |  |
|  |  | strukturalne (plastomarker JUNIOR) |  |  |  |
|  |  | <P-4>27.64+7.31 +15.39 | m2 | 50.34 |  |
|  |  | <P-6>9.24 | m2 | 9.24 |  |
|  |  | <P-1e>0.44 | m2 | 0.44 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 60.02 |

PRZEDMIAR – BUDOWA CHODNIKA

| Lp. | Podstawa | Nr | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | spec |  |  |  |  |
|  |  | tech n. |  |  |  |  |
| 1 | 45233120-6 |  | CHODNIK PLUS WJAZDY |  |  |  |
| 1 | KNNR 1 | D- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w | m3 |  |  |
| d.1 | 0202-02 | 02.00. | gruncie kat. III z transportem urobku na odległość 5 km po drogach o na- |  |  |  |
|  | 0208-02 | 01; D- | wierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi |  |  |  |
|  |  | 02.01. | INWESTOR NIE ZAPEWNIA WYSYPU. ODLEGŁOŚĆ ODWOZU ZGOD- |  |  |  |
|  |  | 01 | NIE Z USTALENIAMI WYKONAWCY ROBÓT. PRZEWIDZIEĆ OPŁATĘ ZA SKŁADOWANIE GRUNTU. |  |  |  |
|  |  |  | poz.2*(0.1+0.15+0.05+0.08) | m3 | 85.46 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 85.46 |
| 2 | KNNR 6 | D- | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV | m2 |  |  |
| d.1 | 0103-01 | 04.01. 01 | pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni |  |  |  |
|  |  |  | <od ul Syrokomli do przejścia dla pieszych ul Jastrzębska>130.0*(0.15+1.5+ 0.08) | m2 | 224.90 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 224.90 |
| 3 | KNR 2-31 | D- | Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- | m2 |  |  |
| d.1 | 0104-01 | 04.02. 01 | gęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm |  |  |  |
|  |  |  | poz.2 | m2 | 224.90 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 224.90 |
| 4 | KNNR 6 | D- | Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 |  |  |
| d.1 | 0113-06 | 04.04. |  |  |  |  |
|  | analogia | 00; D- 04.04. 02 | poz.2 | m2 | 224.90 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 224.90 |
| 5 | KNNR 6 | D- | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce | m2 |  |  |
| d.1 | 0502-03 | 05.03. | cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 100% KOSTKI NO- |  |  |  |
|  | analogia | 23a | WEJ <od ul Syrokomli do przejścia dla pieszych ul Jastrzębska>130.0*1.5 | m2 | 195.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 195.00 |