SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

dla usług związanych ze zwalczaniem śliskości i odśnieżaniem dróg powiatowych utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg 
w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni w sezonie zimowym 2019/2020 przy użyciu sprzętu do zimowego utrzymania wraz 
z obsługą

1. WSTĘP

  - Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg - odśnieżaniem i zwalczaniem śliskości zimowej na drogach powiatu wodzisławskiego utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z siedzibą w Syryni.

  - Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji usług na drogach powiatowych utrzymywanych przez PZD Wodzisław w sezonie 2019/2020.

  - Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia usług związanych z wykonaniem i odbiorem usług/robót przy zwalczaniu śliskości zimowej, obejmujących:

- zapobieganie występowaniu śliskości zimowej,

- likwidację śliskości zimowej,

przy zastosowaniu materiałów chemicznych, uszorstniających lub mechanicznych.

  - Określenia podstawowe

1.4.1. Śliskość zimowa - zjawisko występujące na drogach wskutek tworzenia się na jezdniach warstwy lodu albo zlodowaciałego lub ubitego śniegu.

1.4.2. Zwalczanie śliskości zimowej - zabiegi mające na celu zapobieganie występowaniu śliskości zimowej oraz zabiegi likwidujące powstałą śliskość zimową.

1.4.3. Zapobieganie występowaniu śliskości zimowej - uodpornienie nawierzchni drogi przed

powstawaniem na niej warstwy lodu lub zlodowaciałego śniegu przez pokrycie jej środkami chemicznymi obniżającymi temperaturę zamarzania wody.

1.4.4. Likwidacja śliskości zimowej - usunięcie z nawierzchni drogi lodu lub zlodowaciałego albo ubitego śniegu przy użyciu środków chemicznych, uszorstniających lub mechanicznych albo środków tych łącznie.

1.4.5. Odśnieżanie drogi - usuwanie śniegu z jezdni i poboczy drogi oraz obiektów towarzyszących .

1.4.6. Standard zimowego utrzymania drogi - ustalony przez zarządzającego drogą minimalny poziom utrzymania powierzchni jezdni oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu w warunkach występowania opadów śniegu (lub śliskości zimowej), jak również dopuszczalny maksymalny czas występowania tych odstępstw.

1.4.7. Śnieg luźny - nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który nie został zagęszczony pod wpływem ruchu kołowego.

1.4.8. Śnieg zajeżdżony - nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który został zagęszczony, ale nie stał się zlodowaciały.

1.4.9. Nabój śnieżny- nieusunięta zlodowaciała lub ubita warstwa śniegu o znacznej grubości (od kilku centymetrów), przymarznięta do nawierzchni jezdni.

1.4.10. Błoto pośniegowe - topniejący śnieg pozostały na nawierzchni po przejściu pługów i posypaniu jej środkami chemicznymi.

1.4.11. Pług odśnieżny - urządzenie stanowiące osprzęt o różnej konstrukcji odkładnicy i lemiesza, nawieszone do nośnika pługa.

1.4.12. Nośnik - samochód ciężarowy lub inny pojazd dopuszczony do ruchu po drogach publicznych w myśl przepisów ustawy 
z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1260) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2022), o mocy nie mniejsza niż 200 KM i prędkości maksymalnej nie mniejsza niż 50 km/h.

1.4.13. Odkładnica - urządzenie pługa, pozwalające na odsunięcie śniegu poza krawędź oczyszczanego pasa.

1.4.14. Lemiesz - część składowa pługa, należąca do korpusu płużnego, służąca do odspajania śniegu. Lemiesze mogą być stalowe oraz zakończone w dolnej części nakładkami z gumy lub tworzyw sztucznych.

1.4.15. Czołownica - płyta czołowa, stanowiąca element łączący odkładnicę i lemiesz pługa z ramą nośnika pługa.

1.4.16. Odśnieżarka (pług wirnikowy) - urządzenie montowane zwykle na nośniku, napędzane silnikiem spalinowym, służąca do odspajania 
i odrzutu śniegu na odległość ok. 6 - 60 m poza obręb drogi, za pomocą odpowiednio skonstruowanych mechanizmów. Odśnieżarki dzielą się na: ślimakowo-wirnikowe, frezowo-wirnikowe, frezowo-bębnowe, turbinowe, lemieszowo-wirnikowe.

1.4.17. Uszorstnienie lodu lub zlodowaciałego lub ubitego śniegu - posypanie nawierzchni kruszywem w celu zwiększenia sczepności kół pojazdu z nawierzchnią.

1.4.18. Gołoledź - cienka warstwa lodu grubości do 1 mm powstała na skutek opadu na nawierzchnię o temperaturze ujemnej, mgły roszącej, mżawki lub deszczu.

1.4.19. Lodowica - warstwa lodu o grubości do kilku centymetrów, powstała z zamarzniętej, nie usuniętej z nawierzchni wody, pochodzącej ze stopnienia śniegu, lodu lub opadu deszczu.

1.4.20. Zlodowaciały lub ubity śnieg - warstwa śniegu w postaci:

- przymarzniętej do nawierzchni pozostałości nie usuniętej warstwy śniegu grubości kilku milimetrów,

- przymarzniętej do nawierzchni zlodowaciałej lub ubitej, nie usuniętej warstwy śniegu grubości kilku centymetrów,

- zlodowaciałej lub ubitej powierzchniowo warstwy śniegu o znacznej grubości.

1.4.24. Śliskość pośniegowa - rodzaj śliskości zimowej, powstającej w wyniku zalegania na jezdni przymarzniętej do nawierzchni pozostałości nie usuniętego ubitego śniegu, pokrywającego ją całkowicie lub częściowo warstewką o grubości kilku milimetrów.

1.4.25. Śliskość śniegowa - rodzaj śliskości zimowej, powstającej w wyniku zalegania na jezdni nie usuniętej warstwy śniegu grubości powyżej kilku centymetrów, którego górna warstwa lodowacieje (ruch pojazdów tworzy na niej zwykle różnej głębokości koleiny i wyboje pogarszające bezpieczeństwo i prędkość ruchu).

1.4.26. Szron - osad lodu, na ogół o wyglądzie krystalicznym, przybierający kształt lasek, igiełek itp., tworzący się w procesie bezpośredniej kondensacji pary wodnej z powietrza przy temperaturze poniżej 0ºC.

1.4.27. Szadź - osad atmosferyczny utworzony z ziarenek lodu rozdzielonych pęcherzykami powietrza, powstający z nagłego zamarzania przechłodzonych kropelek wody (mgły lub chmury), gdy temperatura wyziębionych powierzchni jest niższa lub nieznacznie wyższa od 0ºC.

1.4.28. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami.

2. MATERIAŁY

2.1. Materiały do zwalczania śliskości zimowej

Materiały do zwalczania śliskości zimowej powinny być zgodne z ustaleniami Zamawiającego i ST.

Do materiałów stosowanych przy zwalczaniu śliskości zimowej przez PZD należą:

a) środki chemiczne: sól, solanka,

b) materiały uszorstniające w postaci kruszyw.

Wykonawca w okresie trwania umowy zobowiązany jest do likwidacji śliskości nawierzchni środkami chemicznymi, mieszaniną środków chemicznych i materiałów uszorstniających (piasek, żużel) na całej szerokości jezdni łącznie z poboczami utwardzonymi (standard II).

Zamawiający nieodpłatnie zapewnia Wykonawcy zarówno materiały do zwalczania śliskości zimowej jak również sprzęt do załadunku tych materiałów

Wykonawca zobowiązany jest do czynnego udziału i udzielenia pomocy Zamawiającemu przy załadunku materiałów do zwalczania śliskości na własny sprzęt.

3. SPRZĘT

3.1. Sprzęt stosowany do usuwania śliskości zimowej i do odśnieżania dróg

3.1.1. Do odśnieżania dróg, w zależności od grubości zalegającego śniegu należy używać pługi odśnieżne lemieszowe z dociskiem hydraulicznym lub pneumatycznym i sterowaniem ustawień pługa. Pług winien posiadać lemiesz wykonany z gumy lub tworzywa sztucznego i możliwość odśnieżania na szerokość min. 3,00m. Pulpit sterowniczy pługa w kabinie kierowcy z możliwością wykonania takich czynności jak podnoszenie i opuszczanie pługa, wykonanie prawo i lewoskrętu.

3.1.2. Do rozprowadzania środków chemicznych i uszorstniających należy stosować piaskarko-solarki posiadające następujące parametry:

- pojemność zasobnika piaskarko-solarki na materiały sypkie minimum 4 m3,

- funkcja elektronicznej regulacji gramatury,

- funkcja elektronicznej regulacji asymetrii,

- funkcja szerokości posypu (szerokość posypywania 2-10m możliwość dozowania materiałów do zwalczania śliskości niezależnie od szybkości jazdy z kabiny kierowcy),

- funkcja zwilżania soli,

- pojemność zbiornika na solankę minimum 1.500 l.

3.1.3. Nośnikiem piaskarko-solarki i pługa ma być samochód ciężarowy lub inny pojazd dopuszczony do ruchu po drogach publicznych w myśl przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1260) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2022), moc nośnika nie mniejsza niż 200 KM, prędkość maksymalna nośnika nie mniejsza niż 50 km/h. Pojazdy samochodowe używane do prac przy usuwaniu śliskości zimowej powinny być wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej, zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym”.

3.1.4. Wykonawca we własnym zakresie ponosi koszty eksploatacji nośnika opłużonego i piaskarko-solarki, zapewniając stałą gotowość i sprawność techniczną sprzętu.

3.1.5. W przypadku awarii piaskarko-solarki uniemożliwiającej wykonanie prac zleconych przez dyżurnego Powiatowego Zarządu Dróg wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować dyżurnego o awarii i zapewnić sprzęt zastępczy do 2 godzin o parametrach porównywalnych do sprzętu, który uległ awarii.

3.1.6. Wykonawca we własnym zakresie zapewnia obsługę sprzętu.

3.1.7. Wykonawca jest zobligowany do wyrażenia zgody na zainstalowanie w sprzęcie ZUD urządzeń GPS do monitorowania położenia pojazdu oraz czujników pracy pługa i piaskarko-solarki na koszt Zamawiającego. Wykonawca udostępni sprzęt do zimowego utrzymania dróg w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego celem wykonania montażu ww. urządzeń przez Podmiot wskazany przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stałą łączność telefoniczną pomiędzy operatorem sprzętu a Ośrodkiem Dyspozycyjnym.

3.1.8. Każda jednostka sprzętu musi uzyskać akceptację Zamawiającego.

3.1.9. Zamawiający zastrzega sobie prawo komisyjnego przeglądu technicznego sprzętu pod względem wymogów określonych w SIWZ oraz specyfikacji technicznej i zobowiązania Wykonawcy w złożonej ofercie przed podpisaniem umowy. Sprzęt po komisyjnym przeglądzie przydzielony do pracy na rzecz Zamawiającego nie może być bez jego zgody zamieniony na sprzęt zastępczy w okresie trwania umowy. Opłużona piaskarko-solarka nie może być również zatrudniona na rzecz innych jednostek.

3.2. Sprzęt stosowany do załadunku materiałów do zwalczania śliskości .

3.2.1. Ładowarka do załadunku piaskarko-solarek oraz pryzmowania materiałów powinna posiadać łyżkę przednią o pojemności od 1,0 m3 do 1,5 m3.

3.2.2. Wykonawca we własnym zakresie ponosi koszty eksploatacji sprzętu, zapewniając stałą gotowość i sprawność techniczną sprzętu.

3.2.3. W przypadku awarii sprzętu uniemożliwiającej wykonanie prac zleconych przez dyżurnego Powiatowego Zarządu Dróg wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować dyżurnego o awarii i zapewnić sprzęt zastępczy do 2 godzin o parametrach porównywalnych do sprzętu, który uległ awarii.

3.2.4. Wykonawca we własnym zakresie zapewnia obsługę sprzętu.

3.3. Sprzęt stosowany do usuwania śliskości zimowej i do odśnieżania chodników.

3.3.1. Do odśnieżania chodników, należy używać pługi odśnieżne lemieszowe z dociskiem hydraulicznym lub pneumatyczny. Pług winien posiadać lemiesz wykonany z gumy możliwość odśnieżania na szerokość od 1,20 do 1,50 m. Pulpit sterowniczy pługa w kabinie kierowcy z możliwością wykonania takich czynności jak podnoszenie i opuszczanie pługa, wykonanie prawo i lewoskrętu.

3.3.2. Do rozprowadzania środków uszorstniających należy stosować rozrzutniki materiałów sypkich.

3.3.3. Ciągniki lub inne nośniki używane do odśnieżania chodników powinny posiadać masę całkowita zestawu nie większą niż 3,5 t, silnik nośnika do odśnieżania chodników od 15 do 75 KM; rozstaw kół do 1,50 m.

3.3.4. Wykonawca we własnym zakresie ponosi koszty eksploatacji sprzętu, zapewniając stałą gotowość i sprawność techniczną sprzętu.

3.3.5. W przypadku awarii sprzętu uniemożliwiającej wykonanie prac zleconych przez dyżurnego Powiatowego Zarządu Dróg wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować dyżurnego o awarii i zapewnić sprzęt zastępczy do 2 godzin o parametrach porównywalnych do sprzętu, który uległ awarii.

3.3.6. Wykonawca we własnym zakresie zapewnia obsługę sprzętu.

3.3.7. Wykonawca jest zobligowany do wyrażenia zgody na zainstalowanie w sprzęcie ZUD urządzeń GPS do monitorowania położenia pojazdu oraz czujników pracy pługa i piaskarko-solarki na koszt Zamawiającego. Wykonawca udostępni sprzęt do zimowego utrzymania dróg w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego celem wykonania montażu ww. urządzeń przez Podmiot wskazany przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stałą łączność telefoniczną pomiędzy operatorem sprzętu a Ośrodkiem Dyspozycyjnym.

3.3.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo komisyjnego przeglądu technicznego sprzętu pod względem wymogów określonych w SIWZ oraz specyfikacji technicznej i zobowiązania Wykonawcy w złożonej ofercie przed podpisaniem umowy. Sprzęt po komisyjnym przeglądzie przydzielony do pracy na rzecz Zamawiającego nie może być bez jego zgody zamieniony na sprzęt zastępczy w okresie trwania umowy.

3.4. Wymagania odnośnie obsługi sprzętu

3.4.1. Operatorem sprzętu może być kierowca samochodu posiadający odpowiednie uprawnienia, tj. wymaganą kategorię prawa jazdy, znajomość dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) obsługiwanego sprzętu i doświadczenie lub przeszkolenie (w gestii Zleceniobiorcy) do pracy przy zimowym utrzymaniu dróg.

3.4.2. Wykonawca we własnym zakresie zapewnia obsługę sprzętu.

3.4.3. Wykonawca /kierowca/ zobowiązany jest do codziennego potwierdzenia  ilości jednostek rozliczeniowych przy zimowym utrzymaniu tj. godzin pracy i godzin dyżuru stacjonarnego u Dyżurnego Ośrodka Dyspozycyjnego.

3.4.4. Przed rozpoczęciem pracy operator winien dokonać:

- sprawdzenia stanu technicznego nośnika i sprzętu,

- sprawdzenia zamocowania sprzętu na nośniku,

- sprawdzenia stanu ogumienia oraz sprawdzenia prawidłowości działania:

- układu hydraulicznego,

- układu jezdnego, kierowniczego i hamulcowego nośnika,

- zaczepu nośnika,

- oświetlenia pojazdu,

- lampy błyskowej koloru żółtego.

3.4.5. Nie należy rozpoczynać pracy do chwili, gdy zauważone usterki nie zostaną usunięte. Należy wykonać również niezbędne czynności konserwacyjne.

3.4.6. W czasie pracy operator powinien:

- wykonywać wyłącznie czynności związane z obsługą sprzętu i prowadzeniem nośnika,

- wykonywać na drodze ścisłe polecenia dyżurnego Zimowego Utrzymania Dróg,

- obserwować w sposób ciągły sprzęt roboczy i zwracać baczną uwagę na bezpieczeństwo osób i pojazdów znajdujących się w pobliżu,

- przestrzegać obowiązujących zasad Kodeksu drogowego,

- zgłaszać dyżurnemu Zimowego Utrzymania Dróg  wszelkie zauważone nieprawidłowości, zjawiska oraz skutki zjawisk pogodowych,

- natychmiast informować dyżurnego Zimowego Utrzymania Dróg o wszelkich zaistniałych awariach sprzętu, przestojach spowodowanych usterkami pojazdu, urządzeń lub powodowanych trudnościami przejazdu,

- każda jednostka winna być wyposażona w zestaw głośnomówiący telefonii komórkowej;

3.4.7. Zleceniobiorca winien obowiązkowo podać do wiadomości Zamawiającemu informację o numerach telefonów kontaktowych (komórkowe i stacjonarne) do wszystkich uczestniczących w Zimowym Utrzymaniu Dróg  operatorów sprzętu.

3.4.8. Po zakończeniu pracy należy sprzęt oczyścić i dokonać przeglądu. Wszelkie uszkodzenia sprzętu zagrażające bezpieczeństwu obsługi sprzętu jak i użytkownikom dróg należy niezwłocznie usunąć.

3.4.9. Należy dokonywać terminowo obsługi techniczne j sprzętu zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i DTR.

4. WYKONANIE USŁUG

4.1. Prace przygotowawcze do sezonu zimowego

Wykonawca przystosuje na własny koszt nośniki solarko-piaskarek i pługów zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zamontuje lampy ostrzegawcze z pomarańczowym migającym światłem, lampy reflektorowe powyżej lemiesza „świtała obrysowe” oraz wykona oznakowanie krawędzi pługów farbą w kolorze na przemian biało-czerwonym zgodnie z obowiązującymi przepisami

Koszt przystosowania pojazdu do potrzeb zimowego utrzymania oraz demontaż sprzętu i urządzeń (w tym po zimowym sezonie robót) Wykonawca wlicza w oferowaną cenę usługi.

Zaleca się by zleceniobiorca przygotował niezbędny sprzęt, zapoznał się z przebiegiem, kategoriami dróg oraz obowiązującymi na nich standardami zimowego utrzymania dróg.

Czas obowiązywania wykonywania usług zimowego utrzymania dróg – jak podano w umowie.

4.2. Zasady odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej na drogach.

4.2.1. Zakres prac prowadzonych przy zwalczaniu śliskości zimowej oraz przyjęta technologia robót wynikają z aktualnie obowiązujących standardów utrzymania. Poszczególnym standardom zimowego utrzymania drogi przypisane są minimalne poziomy utrzymania powierzchni jezdni oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu w warunkach występowania śliskości zimowej, jak również dopuszczalny maksymalny czas występowania tych odstępstw.

4.2.2. Wykonawca w okresie trwania umowy zobowiązany jest do prowadzenia dyżuru w czasie i ramach określonych przez Dyżurnego PZD Wodzisław Śl., uwzględniając szczegóły zawarte w standardach zimowego utrzymania. Samochód ciężarowy z piaskarko-solarką i pługiem w okresie od 15 listopada do 15 marca następnego roku stacjonuje w wyznaczonym miejscu na terenie zaplecza ZUD PZD.

4.2.3.Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać stan dróg wg zleceń i dyspozycji Dyżurnego Ośrodka Dyspozycyjnego PZD Wodzisław na drogach Powiatu Wodzisławskiego.

4.2.4. Decyzję o czasie trwania zimowego utrzymania oraz o wprowadzeniu, zawieszeniu  dyżuru stacjonarnego Wykonawca otrzymuje na bieżąco od dyżurnego akcji zima. Wykonawca w okresie trwania umowy zobowiązany jest do utrzymania stałej gotowości i sprawności technicznej  sprzętu, pełnej dyspozycyjności w ciągu całej doby, zarówno w dni robocze jak i dni ustawowo wolne od pracy.

4.2.5. Wykonawca w okresie trwania umowy zobowiązany jest do utrzymania stałej gotowości i sprawności technicznej  sprzętu, pełnej dyspozycyjności w ciągu całej doby, zarówno w dni robocze jak i dni ustawowo wolne od pracy.

4.2.6. Wykonawca w okresie trwania umowy zobowiązany jest do odśnieżania dróg o przekroju drogowym na całej długości i szerokości nawierzchni, natomiast dróg o przekroju półmiejskim i miejskim na całej długości i szerokości z wyjątkiem pasa przeznaczonego na składanie śniegu odgarniętego z jezdni od strony krawężnika szerokości 0,75-1,00 m. (standard II).

4.2.7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewłaściwe wykonanie zlecanych prac i skutki z tym związane.

4.2.8. Czas i termin prac przy zimowym utrzymaniu dróg:

Czas przystąpienia do odśnieżania i likwidacji śliskości wynosi do 30 minut od momentu powiadomienia przez ośrodek dyspozycyjny PZD.

4.2.9. W przypadku zaistnienia ekstremalnych warunków pogodowych lub innych nieprzewidzianych sytuacji dopuszcza się możliwość powierzenia Wykonawcy prac na terenie innego rejonu wskazanego przez dyżurnego PZD. Materiały do zwalczania śliskości zimowej stanowią własność Zamawiającego i muszą zostać użyte zgodnie z dyspozycjami dyżurnego Zimowego Utrzymania Dróg tylko na drogach powiatowych.

4.2.10 Ze względu na specyfikę zamówienia (w szczególności warunki atmosferyczne) zamawiający przewiduje możliwość czasowego zawieszenia prowadzenia utrzymania zimowego.

4.3. Zasady odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej na chodnikach.

4.3.1. Chodnik winien być odśnieżony na szerokości min. 1,20 m. W przypadku chodników o szerokości mniejszej niż 1,20 m odśnieżanie należy wykonać na całej jego szerokości.

4.3.2. Wykonawca zobowiązany jest do udrożnienia przejść dla pieszych przy krawężniku (przejście z ulicy na chodnik) zasypanych w wyniku odśnieżania dróg.

4.3.3. Zgarnianie śniegu z chodników znajdujących się przy krawędzi jezdni należy wykonywać na pobocze chodnika (jeśli występuje taka możliwość) lub na krawędź jezdni i chodnika.

4.3.4. Posypywanie chodników odbywać się będzie materiałem, który Zamawiający przekaże nieodpłatnie Wykonawcy.

4.3.5. Decyzję o przystąpieniu do prac związanych z zimowym utrzymaniem chodników podejmuje Dyżurny Ośrodka Dyspozycyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim oraz zawiadamia o tym fakcie Wykonawcę. Wykonawca każdorazowo zgłasza dyżurnemu ośrodka dyspozycyjnego PZD fakt rozpoczęcia czynności z podaniem sposobu przeprowadzania prac.

4.3.6. Czas przystąpienia do odśnieżania i likwidacji śliskości wynosi do 60 minut od momentu powiadomienia przez ośrodek dyspozycyjny PZD.

4.3.7. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zlecone usługi w czasie do 6 godzin w ustabilizowanych warunkach pogodowych.

4.3.8. Wykonawca zobowiązany jest do pozimowego oczyszczenia chodników poprzez jego zamiecenie na całej jego szerokości, zebranie i zagospodarowanie we własnym zakresie przez Wykonawcę materiału zebranego w trakcie zamiatania. Decyzję o przystąpieniu do prac związanych z pozimowym oczyszczeniem chodników podejmuje Kierownik Zimowego Utrzymania Dróg oraz zleca zakres Wykonawcy.

4.6. Usuwanie śliskości na obiektach mostowych

Usuwanie śliskości na mostach, wiaduktach i estakadach wykonuje się materiałami uszorstniającymi.

5. KONTROLA JAKOŚCI USŁUG

5.1. Badania przed przystąpieniem do wykonywania usług

Przed przystąpieniem do wykonywania usług Wykonawca powinien uzyskać od Zamawiającego:

- aktualne standardy utrzymania drogi w sezonie zimowym,

- wymagania odnośnie materiałów, sprzętu i sposobu zwalczania śliskości zimowej.

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania usług jest zobowiązany przedstawić wykaz telefonów operatorów sprzętu.

5.2. Badania usług

Zaleca się następujące zasady kontroli i oceny prac przy usuwaniu śliskości zimowej:

- odbiorem objęte są prace wykonane i zgłaszane przez Wykonawcę, zgodnie z dyspozycją wydana przez dyżurnego akcji zimowej,

- jakość wykonanych robót będzie miała zasadniczy wpływ na wynagrodzenie za wykonane prace,

- stwierdzone w trakcie odbioru i kontroli robót usterki Wykonawca ma obowiązek zlikwidować nieodpłatnie w czasie określonym przez dyżurnego Zimowego Utrzymania Dróg,

- w przypadku nie wykonania robót poprawkowych likwidacji stwierdzonych usterek/ Zamawiający dokona potrąceń czasu pracy określonego na ich likwidację.

6. OBMIAR USŁUG

6.1. Jednostka obmiarowa

Wszystkie wielkości jak we wzorze umowy, oraz formularzu ofertowym na przedmiotowe zadanie.

7. ODBIÓR USŁUG

7.1. Ogólne zasady odbioru usług

Usługi uznaje się za wykonane zgodnie z ustaleniami Zamawiającego, ST i wymaganiami Zamawiającego, jeśli wszystkie badania dały wyniki pozytywne.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. Cena jednostki obmiarowej

Płatność ustala się na podstawie cen jednostkowych i potwierdzonych godzin pracy i dyżuru w ramach zimowego utrzymania dróg.